MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ispettorato per la Circolazione e la Sicurezza Stradale

studio a carattere pre-normativo delle

NORME TECNICHE DI TIPO PRESTAZIONALE PER CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO

Documento approvato dalla Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione strade del CNR 
Ricerca realizzata nell’ambito della convenzione tra il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Ispettorato per la Circolazione e la Sicurezza Stradale ed il CIRS - Centro Sperimentale Interuniversitario di Ricerca Stradale.

Responsabile Scientifico: Prof. Felice A. Santagata
[image: image1.png]



[image: image2.bmp]
Gruppo di Lavoro

Prof. Felice A. SANTAGATA
Università di Ancona

Prof. Maurizio BOCCI
Università di Ancona

Ing.   Federico BOTTO
Autostrada Torino Milano

Prof. Francesco CANESTRARI
Università di Ancona

Prof. Bernardo CELAURO
Università di Palermo

Prof. Giovanni DA RIOS
Politecnico di Milano

Prof. Pietro GIANNATTASIO
Università di Napoli Federico II

Ing.   Federico GIULIANI
Laboratorio GIEPI Foggia

Ing.   Andrea GRAZIANI
Laboratorio TEMA Fano 

Prof. Renato LAMBERTI
Università di Napoli Federico II

Ing.   Marco  MANCINA
ANAS Roma

Prof. Guglielmo MONTELLA
Università di Napoli Federico II

Prof. Antonio MONTEPARA
Università di Parma

Dott. Stefano PALLOTTA
Società Autostrade

Prof. Ezio SANTAGATA
Politecnico di Torino

Prof. Maria Caterina SANTAGATA 
Purdue University 

INDICE

Articolo 1 - FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE

1.1 - GENERALITA’ E DEFINIZIONI

1.2 – QUALIFICAZIONE DEI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE

1.2.1 - MATERIALI SCIOLTI NATURALI

1.2.2 - ALTRI MATERIALI 

1.3 - PIANIFICAZIONE DEI LAVORI 

1.4 - ESECUZIONE DEI LAVORI  

1.4.1 - SCAVI E DEMOLIZIONI 

1.4.2 – RIPORTI

1.4.2.1  - PIANO D’APPOGGIO DEI RILEVATI

1.4.2.2  - STRATI ANTICAPILLARI

1.4.2.3 - RILEVATI IN TERRA NATURALE

1.4.2.4.- RIEMPIMENTI

1.4.3. – STABILIZZAZIONE DELLE TERRE CON CALCE O CON CALCE E CEMENTO

1.4.4 - MASSICCI IN TERRA RINFORZATA

1.4.5.  - RILEVATI CON MATERIALI RICICLATI

1.4.6. – SOTTOFONDO

1.5. – CONTROLLI 

Articolo 2 -  FORMAZIONE DI STRATI IN MISTO GRANULARE

2.1 – MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

2.2 – ACCETTAZIONE DEL MISTO GRANULARE 

2.3 – CONFEZIONAMENTO DEL MISTO GRANULARE

2.4 – POSA IN OPERA DEL MISTO GRANULARE

2.5 – CONTROLLI 

Articolo 3 - FORMAZIONE DI STRATI IN MISTO CEMENTATO

3.1 – MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

3.2 – ACCETTAZIONE DELLE MISCELE 

3.3 – CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE 

3.4 – PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

3.5 – POSA IN OPERA DELLE MISCELE 

3.6 – PROTEZIONE SUPERFICIALE DELLO STRATO FINITO

3.7 – CONTROLLI 

Articolo 4 - FORMAZIONE DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TRADIZIONALE CON E SENZA RICICLATO 

4.1 – MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

4.2 – ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

4.3 – CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE
4.4 – PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

4.5 – POSA IN OPERA DELLE MISCELE

4.6 – CONTROLLI  

Articolo 5 - FORMAZIONE DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO 

5.1 – MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

5.2 – ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

5.3 – CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE
5.4 – PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

5.5 – POSA IN OPERA DELLE MISCELE

5.6 – CONTROLLI

Articolo 6 -  FORMAZIONE DI MANTI DI USURA SPECIALI

6.1 – MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

6.2 – ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

6.3 – CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE
6.4 -  PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

6.5 - POSA IN OPERA DELLE MISCELE

6.6 – CONTROLLI 

Articolo 7 - TRATTAMENTI BITUMINOSI A FREDDO

7.1 TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI IRRUVIDIMENTO A FREDDO

7.1.1 – MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

7.1.2 – ATTREZZATURE DI CANTIERE
7.1.3 – PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

7.1.4 – POSA IN OPERA

7.1.5 – CONTROLLI  

7.2 -  Microtappeti a freddo (slurry seals)

7.2.1 – MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

7.2.2 – MISCELE 

7.2.3 – ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

7.2.4 – CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA
7.2.5 – CONTROLLI  

7.3 – TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI DEPOLVERIZZAZIONE A FREDDO
7.3.1 – MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

7.3.2 – ATTREZZATURE DI CANTIERE
7.3.3 – PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

7.3.4 – POSA IN OPERA

7.3.5 – CONTROLLI 

Articolo 8 - FORMAZIONE DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO A FREDDO 

8.1 – MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

8.2 – ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

8.3 – CONFEZIONE  POSA IN OPERA DELLE MISCELE

8.4 – CONTROLLI 

Articolo 9 - OPERE D’ARTE E DI PRESIDIO IDRAULICO IN CALCESTRUZZO

                   CEMENTIZIO

9.1 –  MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

9.2 – ACCETTAZIONE DELLE MISCELE 

9.3 – CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE 

9.4 – TRASPORTO DELLE MISCELE 

9.5 – POSA IN OPERA DELLE MISCELE 

9.6 – STAGIONATURA E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO 

9.7 – CONTROLLI 

Articolo 10 A - Pavimentazioni in calcestruzzo con giunti a Lastre non armate

10-A.1 MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

10-A.2 – ACCETTAZIONE DELLE MISCELE 

10-A.3 – CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE 

10-A.4 – TRASPORTO DELLE MISCELE 

10-A.5 – POSA IN OPERA DELLE MISCELE 

10-A.6 – STAGIONATURA E PROTEZIONE DELLA LASTRA 

10-A.7 – ESECUZIONE DEI GIUNTI O DEGLI ANCORAGGI

10-A.8 – AUTORIZZAZIONE PER LA TRANSITABILITÀ DELLA LASTRA

10-A.9 – CONTROLLI 

Articolo 10 B - Pavimentazioni in calcestruzzo ad armatura continua

9-B.1 MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

9-B.2 – ACCETTAZIONE DELLE MISCELE 

9-B.3 – CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE 

9-B.4 – TRASPORTO DELLE MISCELE 

9-B.5 – POSA IN OPERA DELLE MISCELE 

9-B.6 – STAGIONATURA E PROTEZIONE DELLA LASTRA 

9-B.7 – ESECUZIONE DEI GIUNTI O DEGLI ANCORAGGI

9-B.8 – AUTORIZZAZIONE PER LA TRANSITABILITÀ DELLA LASTRA

9-B.9 – CONTROLLI 

Articolo 11 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE

11.1 -  DIFESA IDRAULICA DEL CORPO STRADALE

11.1.1 - CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

11.1.2 - CADITOIE STRADALI

11.1.3 – EMBRICI

11.1.4 - CONTROLLI 

11.1.5 - TUBAZIONI

11.1.5.1 - POSA IN OPERA DEI TUBI

11.1.5.2 - CONTROLLI 

11.2 – DRENAGGI 

11.2.1 – DRENAGGI DEL CORPO STRADALE

11.2.2 - TUBAZIONI PERFORATE PER DRENAGGI

11.2.3 - GEOTESSILI 

11.2.3 - FILTRI DRENANTI GRANULARI

11.3 - TOMBINI E MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO DEL CORPO STRADALE

11.3.1 - MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA

11.4 - PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE

11.4.1 - GABBIONI METALLICI 

11.4.2 - MATERASSI FLESSIBILI A TASCHE

11.4.3– MANTELLATE DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN C.A.V. 

Articolo 12 – OPERE IN VERDE

12.1 – MATERIALI COSTITUENTI

12.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

12.3 – MODALITA’ ESECUTIVE

12.4 – AVVIAMENTO ALL’ESERCIZIO

12.5 – CONTROLLI PRESTAZIONALI

Premessa

L’esecuzione dei lavori stradali, come di tutte le opere pubbliche, presuppone una progettazione esecutiva approvata che deve in ogni caso definire e precisare, anche per mezzo del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), le lavorazioni necessarie per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte in ogni sua parte secondo le esigenze rappresentate dalla Stazione appaltante (V. sezione quarta del Capo II del DPR 554/99).

All’interno del C.S.A. le Norme Tecniche possono avere un’impostazione variabile tra prescrittive e prestazionali.

Le prime (prescrittive) si fondano sulla conoscenza della buone riuscita di precedenti realizzazioni analoghe per tipologia e condizioni di esercizio. Esse sono riferite a tutte le fasi della realizzazione di una determinata opera e vanno dall’accettabilità dei materiali al confezionamento delle miscele, alle macchine di cantiere e, più in generale, alle modalità di esecuzione dei lavori.

In tal caso l’Impresa esecutrice viene guidata in maniera piuttosto rigida lungo tutto il percorso che porta dalla scelta dei materiali alla loro messa in opera.

Le Norme prestazionali fanno riferimento alle prestazioni che l’opera dovrà garantire al termine della sua realizzazione. Tali prestazioni vengono associate a grandezze (parametri) di controllo che possono essere valutate a prescindere dai materiali impiegati e dalle tecniche di lavorazione (controllo globale).

A titolo di esempio, per una pavimentazione stradale si può stabilire (richiedere) il modulo di deformazione ed il CAT, da misurarsi a lavori ultimati, lasciando all’impresa la libertà di scelta dei materiali e delle tecniche di confezionamento e posa in opera dei conglomerati.

Ne deriva che, per essere pienamente efficaci, le Norme Tecniche prestazionali debbono basarsi su grandezze di assoluta affidabilità, inequivocabilmente legate alle prestazioni finali. In tale contesto è da privilegiare l’impiego di grandezze derivanti da prove simulative in vera grandezza e/o da prove di tipo razionale.

Le Norme Tecniche prestazionali hanno il pregio di agevolare sia la Direzione Lavori, che può evitare i continui controlli in corso d’opera, sia l’Impresa, che può operare con maggiore libertà adottando le strategie più vantaggiose. Inoltre la valutazione finale dei lavori riduce, tra Direzione Lavori ed Impresa, il contenzioso che spesso scaturisce dalla diversa interpretazione delle Norme prescrittive.

Pur essendo evidenti le motivazioni che fanno preferire un Capitolato di tipo prestazionale va evidenziato che il maggior ostacolo alla sua adozione diffusa sta nel fatto che esse richiedono un superiore livello di conoscenze da parte dei tecnici e delle imprese.

Attualmente le Norme tecniche prestazionali sono, in parte, presenti solo nei Capitolati di alcune società autostradali, mentre la quasi totalità delle altre Amministrazioni si affida a Capitolati di tipo prescrittivo, molto spesso con prescrizioni carenti o superate dall’evoluzione tecnologica del settore.

Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto opportuno coinvolgere un nutrito gruppo di ricercatori, studiosi ed esperti del settore delle Infrastrutture Viarie al fine di mettere a punto un documento capace di far convivere l’esigenza di disporre progressivamente di Norme Tecniche di tipo prestazionale con quella di mantenere in vita una parte delle Norme Tecniche prescrittive, opportunamente aggiornate, non totalmente sopprimibili; e ciò in considerazione del grado di formazione degli operatori del settore oltre che della gerarchia delle varie realizzazioni.

In considerazione di ciò, i singoli articoli contengono parametri diversificati in tre gruppi in cui sono stati raccolti i diversi tipi di strade previsti dall’art. 2 del Nuovo Codice della Strada:

gruppo 1 – Autostrade e strade extraurbane principali

gruppo 2 – Strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento

gruppo 3 – Strade urbane di quartiere e locali, strade extraurbane locali.

Per il primo gruppo prevale il carattere prestazionale e l’indicazione di controlli continui con apparecchiature ad alto rendimento.

Per gli altri due gruppi, oltre alla verifica del rispetto delle prescrizioni, sono previsti controlli prestazionali che in alternativa ai sistemi continui (da preferire, quando possibile, anche per queste strade) potranno essere di tipo puntuale.

Non sono state previste diversificazioni in funzione del tipo di traffico che avrebbero ulteriormente complicato l’architettura del documento.

Nella scelta delle caratteristiche dei materiali e dei livelli prestazionali si è fatto riferimento a traffico molto pesante per le strade del primo gruppo, a traffico pesante o medio per le strade del secondo gruppo ed a traffico leggero per le strade del terzo gruppo.

E’ opportuno evidenziare che le presenti Norme Tecniche di Capitolato, anche nella loro articolazione e differenziazione, non possono essere utilizzate pedissequamente per tutte le strade in qualunque condizione ambientale e di traffico.

Esse infatti, pur avendo valenza di carattere generale, devono essere considerate di supporto al progettista che nella sua autonomia professionale può, caso per caso, introdurre nel testo disposizioni diverse e/o innovative.

Per tale motivo , al fine di facilitarne l’uso, ogni articolo è completamente indipendente dagli altri.

In considerazione del fatto che la normativa CEN è solo in parte approvata e comunque non adeguatamente diffusa sul territorio nazionale, si è ritenuto opportuno fare riferimento alla Normativa CNR, con l’indicazione, quando possibile, della corrispondente Norma CEN. Solo in assenza di una specifica Norma CNR sono state utilizzate pre-Norme CEN, norme ASTM, Norme SNV, ecc.

Resta fermo l’impegno che allorquando le Norme CEN saranno completamente disponibili il Documento verrà adeguato alla normativa europea.

 Nel merito dei singoli articoli si precisa che:

· nell’art.1 “Formazione del corpo stradale” compaiono alcune parti in corsivo che, pur non essendo Norme contrattuali, si ritengono essenziali per la piena comprensione degli elementi innovativi introdotti. Il progettista potrà opportunamente stralciarle senza modificare la validità dell’articolo;

· l’art. 8 “Formazione di strati in conglomerato bituminoso riciclato a freddo” ha, rispetto agli altri articoli, un minor numero di indicazioni prestazionali. Si tratta in effetti di una lavorazione ancora in fase sperimentale, con applicazioni limitate, per la quale non sono disponibili dati sufficienti per esprimere parametri prestazionali validi in assoluto. 

*     *     *

E’ opportuno che il presente Documento, in considerazione della vastità degli aspetti affrontati oltre che del continuo sviluppo dei materiali e delle tecnologie impiegati nel settore stradale, al fine di tener conto dell’evoluzione degli strumenti e dei metodi di controllo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione (es. 2 anni).

Tutte le eventuali osservazioni e le proposte di modifica derivanti da un uso critico e razionale da parte di Tecnici e Amministrazioni, dovranno essere inviate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ispettorato per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, che si riserva di trasmetterle al CIRS, impegnato, dopo adeguata valutazione, a riproporre il Documento all’approvazione dei competenti Organismi Istituzionali.







CIRS 


 CENTRO SPERIMENTALE INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA STRADALE











